ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
У отвореном поступку јавне набавке услуга -

Техничка документација за модернизацију водних објеката за заштиту од штетног дејства вода на левој обали Саве од блока 70 до Остружничког моста у дужини од ~8 км уз изградњу путних, пешачких и бициклистичких објеката и пратеће инфраструктуре у водно заштитном појасу

(ЈН 130-2024)

Садржај
31.
УВОД


42.
ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА


63.
ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


63.1.
Геодетске подлоге


73.2.
Геотехничке подлоге


73.3.
Хидролошке и климатско-метеоролошке подлоге


84.
САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


84.1.
Идејно решење


84.2.
Идејни пројекат


94.3.
Пројекат за грађевинску дозволу


104.4.
Пројекат за извођење


115.
РОК ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


116.
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ




1.  УВОД
Предметна деоница левообалног насипа на реци Сави простире се приближно од речног километра 6+750,00 (Блок 70 на Новом Београду) до 14+900,00 (Друмски мост Остружница), мерено од ушћа реке Саве у Дунав. Мерено по круни, дужина насипа која је предвиђена за реконструкцију и изградњу линијског парка износи око 8460,00 m. На наредној слици приказана је прегледна карта деонице насипа и ширег подручја. 
[image: image1.jpg]7446000000 _7448000.000 _7450000.000

4960000.000

£, 83

LIC lranosuua |-

4958000.000_

4956000.000_

A

kP

: OcTpyxHuua |
PeyHn km 14+900.00

! s B * ”
7448000000 450000000 7452000.000 "7454000.000




Слика 1 – Прегледна карта деонице насипа предвиђене за реконструкцију и адаптацију са циљем формирања линијског парка
Насипи на левој обали реке Саве су део система пасивне заштите од поплава и простиру се од ушћа у реку Дунав (km 0+000,00) до km 35+000,00. Овим насипима се штити око        13.000,00 ha пољопривредног и око 1.300,00 ha градског земљишта. На подручју предметне деонице, насип је у круни широк 6 m, са нагибом спољне и унутрашње косине 1:3. На брањеној страни насипа формиран је баластни слој ширине 30 m, са нагибом од 1% ка брањеном подручју. Материјал од ког је изграђен насип узет је из материјалних ровова који се налазе између насипа и главног корита реке и претежно је глиновитог састава. Иза баласта предвиђен је латерални канал. На слици 2 приказан је карактеристичан попречни пресек насипа за заштиту од поплава на предметном подручју. 
[image: image2.emf]
Слика 2 – Карактеристичан попречни пресек левообалног насипа на реци Сави у оквиру деонице предвиђене за реконструкцију и адаптацију
У оквиру предметне деонице насипа у постојећем стању изграђене су две црпне станице – ЦС „Петрац“ и ЦС „Галовица“. Ове црпне станице су део хидромелиорационог система „Сурчинско доње поље“ и омогућавају адекватан рад подсистема „Петрац“ и „Галовица“  (слика 3).
У постојећем стању насип је у саобраћајном смислу повезан са локалним категорисаним и некатегорисаним путевима и проходан је за колски саобраћај. 

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]





Слика 3 – Црпне станице „Петрац“ (лево) и  „Галовица“ (десно)
2. ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА
У оквиру техничке документације потребно је предвидети реконструкцију и адаптацију деонице левообалног савског насипа са циљем формирања линијског парка по баласту насипа у брањеној зони, као и сервисне саобраћајнице по круни насипа. Идеја формирања линијског парка замишљена је као уређен јавни простор који ће својом линеарном (линијском) формом повезати друге јавне просторе и низ различитих функција и амбијенталних целина на простору дугачком скоро 9 km. На овај начин ће се подстаћи развој новог урбаног идентитета овог дела Града Београда и даљи урбани развој на левој обали реке Саве изван градског језгра. Израдњом линијског парка добиће се додатни капацитети и ојачати повезаност овог дела града са другим постојећим и планираним садржајима и инфраструктуром. Пешачко -бициклистичка стаза има за циљ да омогући комуникацију са простором будућег комплекса „EXPO 2027“ и Националног стадиона који се планира на подручју Сурчина са стамбено пословним урбанистичким целинама дуж Саве све до новопланираног пешачко-бициклистичког моста преко Саве, који спаја улицу Омладинских бригада и  Аду Циганлију.
[image: image5.png]|

ﬂ“lm-”‘“j





[image: image6.png]



Слика 4 – Новопланирани пешачко-бициклистички мост: КТП са границом ПДР-а (горе) и  3D приказ моста (доле)

Линијски парк би требало да садржи, али не и да буде строго ограничен на следеће садржаје:

· Бициклистичка стаза са објектима за континуиран пролаз бициклиста и пешака;
· Пешачке површине,
· Сервисна саобраћајница (саобраћајницу за одржавање насипа, опслуживање и обављање других комуналних делатности),
· Зелене површине и други елементи хортикултурног уређења,
· Јавна расвета,
· Игралишта за децу,
· Површине опремљене за спорт и рекреацију (теретане на отвореном, спортска игралишта, итд.),
· Урбани мобилијар (клупе, канте за отпатке, држачи за бицикле, украсне жардињере, опрема за дечија игралишта, стубови за бежични интернет, и др.),
· Други садржаји у складу са наменом и функцијом линијског парка а све у границама катастарских парцела у јавној или државној својини.
Реконструкцијом и адаптацијом левообалног Савског насипа не сме се угрозити његова примарна функција пасивне заштите од поплава. Планираним радовима не сме се умањити постојећи степен заштите од поплава на овом потезу реке Саве. Према томе, сви радови морају се изводити у складу са условима надлежног водопривредног предузећа и другим условима ималаца јавних овлашћења. 
У зони постојећих објеката, односно црпних станица „Петрац“ и „Галовица“, предвидети одговарајућа решења тако да се не омета рад црпних станица у свим хидролошким условима реке Саве. Уколико се приликом разраде решења покаже као неопходно, на прелазима преко одводних канала црпних станица предвидети конструкције у виду пасарела/мостова за пешачко бициклистички садржај.
На подручју предметне локације, у близини насипа, предвиђена је изградња  топловода од термоелектране „Никола Тесла“ до топлане „Нови Београд“. Пројектом је предвиђена изградња предизолованог топловода називног пречника 2x DN1000 (спољни пречник цеви са изолацијом пречника 1200 mm), транспортног капацитета 600 МW са режимом рада топловода 140°С/75°С, и називног притиска NP 25. Уз топловодне цеви планира се постављање оптичких и електро каблова.  Приликом пројектовања садржаја линијског парка, односно положаја и трасе објеката, треба избегавати колизије са трасом пројектованог топловода од термоелектране „Никола Тесла“ до топлане „Нови Београд“, која је дефинисaнa планом детаљне регулације. Захтеви ЈКП „Београдске електрене“ су да садржај линијског парка буде ван граница плана детаљне регулације који регулише предметни топловод. Након израде ИДР-а, и добијања услова, потребно је прилагодити даље нивое техничке документације.
3. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
3.1. Геодетске подлоге
За потребе израде техничке документације потребно је извршити геодетско снимање насипа и појаса лево и десно од насипа. Укупна дужина насипа коју је потребно снимити износи око           8460,00 m. Ширина насипа дуж предметне деонице је променљива, у зависности од локалне топографије терена. Геодетским снимањем је потребно обухватити комплетну ширину насипа, укључујући појас уз ножицу насипа ширине 5 -10 m. Поред тога, геодетским снимањем је потребно обухватити постојеће објекте у склопу насипа (силазне рампе, црпне станице, изливне грађевине, и сл.). 
За потребе израде катастарско-топографске подлоге Пројектант ће извршити геодетско снимање и картирање терена сходно важећим законима и прописима, тако да се обезбеде подаци за пројектовање и извођење радова на терену. 

За потребе формирања катастарско-топографске подлоге Пројектант ће прибавити оверен катастарски план у дигиталном и штампаном формату (елаборат на CD-у и штампани примерак у одговарајућој размери). 

Процедуру израде геодетског елабората и катастарско-топографске подлоге потребно је урадити у свему у складу са важећим Законом о државном премеру и катастру и другим подзаконским актима. 

Предметну деоницу насипа потребно је снимити попречним профилима на међусобном растојању не већем од 25 m. Постојеће објекте у оквиру насипа потребно је детаљно снимити расутим тачкама, у складу са стањем објеката на терену. 

Локације укрштања или паралелног вођења трасе насипа са постојећом инфраструктуром, инсталацијама или другим објектима, потребно је снимити у појасу који је предмет реконструкције и адаптације. 
Катастарско-топографске подлоге потребно је дати у форми елабората са садржајем, техничким извештајем, нумеричком и графичком документацијом, и то:
· Ситуација у размери 1:1000 (алтернативно 1:2500),
· Подужни профили у размери 1:100/1000,
· Попречни профили у резмери 1:100,
· Детаљи објеката на траси насипа у размери 1:100.
3.2. Геотехничке подлоге
У зависности од садржаја и објеката предвиђених Идејним решењем, Пројектант ће формирати програм и обим и спровести неопходне геотехничке истражне радове. Основна сврха геотехничких истражних радова је дефинисање услова извођења планираних радова и објеката, при чему треба имати у виду постојеће објекте и хидрогеолошке карактеристике терена. 

У општем случају, геотехнички истражни радови би требало да обухвате следеће:

· Анализа резултата досадашњих геолошких, инжењерскогеолошких и хидрогеолошких истраживања,

· Одређивање хидрогеолошких својства и зависности осцилација нивоа подземних вода од минималних до максималних осцилација, 

· Процена стабилности и угрожености постојеће инфраструктуре у непосредном окружењу будућег пристаништа (саобраћајнице, далеководи, подземне инсталације, грађевински и остали објекти и непосредном окружењу),

· Израду пројекта истражних радова са техничком контролом,

· Истражна бушења са геодетским снимком локације истражног места, инжењерско геолошким картирањем језгара бушотина и узимањем узорака за потребе лабораторијских испитивања,

· Пенетрационе опите и опите слегања,

· Мерење нивоа подземне воде,

· Лабораторијска испитивања физичких и физичко механичких својстава, на узорцима тла узетим из језгара бушотина,

· Геофизичка рефракциона сеизмичка истраживања,

· Израда извештаја о изведеним истражним радовима.

На основу спроведених геотехничких истражних радова формираће се Елаборат геотехничких истражних радова као подлога за израду Идејног пројекта. 
3.3. Хидролошке и климатско-метеоролошке подлоге
За потребе израде документације Пројектант ће искористити постојеће хидролошке и климатско-метеоролошке подлоге из студија, публикација и других доступних извора. 
У оквиру документације потребно је дати преглед релевантних хидролошких карактеристика реке Саве на предметном подручју (нивои малих, средњих и великих вода), на основу постојећих студија и података осмотрених на оближњим хидролошким станицама. По потребни извршити додатне хидролошке анализе. 
Климатско-метеоролошке карактеристике потребно је сагледати на основу доступних података Републичког метеоролошког завода Србије, са посебним освртом на режим падавина, температуре ваздуха, брзине ветра, појаву магле, и др. 
4. САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Пројектно-техничку документацију је потребно урадити на нивоу Идејног решења (ИДР), Идејног пројекта (ИДП), Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекта за извођење (ПЗИ). Техничку документацију потребно је израдити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/2023) и Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 –  УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/23).
У зависности од процедуре и надлежности, врсте и категорије објекта, начина и фазности градње, обавеза Извршиоца је да прилагоди ниво техничке документације и садржину према законима и подзаконским актима који регулишу процедуру исходовања локацијских услова и дозвола. Имајући то у виду Извршилац може прилагодити садржај пројеката према захтевима имаоца јавних овлашћења у процедури исходовања услова и дозвола.

4.1. Идејно решење
Идејно решење представља приказ планиране концепције објекта и израђује се за потребе прибављања Локацијских услова као и добијанња сагласности Инвеститора. Идејним решењем обавезно се приказују само подаци неопходни за издавање локацијских услова, односно подаци неопходни за утврђивање усклађености са планским документом, без разраде техничког решења. 
Идејно решење требало би да садржи следећу документацију:

· 0 – Главна свеска,
· 1 – Пројекат архитектуре,
· 2/1 – Пројекат конструкције,
· 2/2 – Пројекат саобраћајница,
· 3 – Пројекат хидротехничких инсталација,
· 4 – Пројекат електроенергетских инсталација.
4.2. Идејни пројекат
Идејни пројекат се израђује за одређени део целокупног пројекта, ради изградње објеката и извођења радова дефинисаних чланом 145. Закона о планирању и изградњи, прибављањем Решења о одобрењу извођења радова.
У оквиру Идејног пројекта потребно је дати приказ техничког решења уз приказ свих неопходних података и прилога потребних за испуњење Локацијских услова и исходовања Решења o одобрењу извођења радова. 

Идејни пројекат би требало да садржи следећу документацију:

· 0 – Главна свеска,
· 1 – Пројекат архитектуре,
· 2/1 – Пројекат конструкције,
· 2/2 – Пројекат саобраћајница,
· 3 – Пројекат хидротехничких инсталација,
· 4 – Пројекат електроенергетских инстaлација,
· 8 – Пројекат саобраћајне сигнализације,
· 9 – Пројекат спољног уређења,
· Елаборат геодетских радова,
· Елаборат геотехничких истражних радова.
Свака свеска Идејног пројекта, у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/2023), садржи општу, текстуалну, нумеричку и графичку документацију. 

Општа документација Идејног пројекта садржи следеће:

· Наслова страна,
· Садржај пројекта,
· Решење о именовању одговорног пројектанта,
· Изјава одговорног пројектанта.
Текстуалном документацијом би требало приказати подлоге коришћене за пројектовање (катастарске, топографске, урбанистичко-планске, хидролошке, геотехничке, и др.), технички опис са приказом обухвата пројекта (постојеће и планирано стање), технички опис кључних објеката у оквиру предметне деонице, и др.

Нумеричка документација би требало да садржи приказ резултата обављених анализа и прорачуна, доказнице количина за извођење радова, предмер и предрачун радова. 

Графичка документација би требало да садржи следеће:

· Прегледна ситуација са приказом планираних радова и објеката (размера до 1:10.000),
· Ситуациони план на катастарско-топографском плану у размери 1:1.000 (алтернативно 1:2.500),
· Подружне профиле насипа и објеката,
· Попречне пресеке насипа и објеката,
· Карактеристичне попречне пресеке насипа и објеката,
· Детаље на нивоу разраде Идејног пројекта.
Обавеза извршиоца је да ангажује други привредни субјект који ће извршити техничку контролу Идејног пројекта. Техничка контрола треба бити извршена у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/2023). Идејни пројекат треба да садржи оверену изјаву вршиоца техничке контроле. Извештај техничке контроле доставити доставити заједно са идејним пројектом.
4.3. Пројекат за грађевинску дозволу

Пројекат за грађевинску дозволу се израђује за одређени део целокупног пројекта, ради прибављања решења о грађевинској дозволи од стране надлежног органа

У оквиру пројекта за грађевинску дозволу потребно је дати приказ техничког решења уз приказ свих неопходних података и прилога потребних за испуњење Локацијских услова и исходовања Решења о грађевинској дозволи од стране надлежног органа. 

Пројекат за грађевинску дозволу би требало да садржи следећу документацију:

· 0 – Главна свеска,

· 1 – Пројекат архитектуре,

· 2/1 – Пројекат конструкције,

· 2/2 – Пројекат саобраћајница,

· 3 – Пројекат хидротехничких инсталација,

· 4 – Пројекат електроенергетских инстaлација,

· 8 – Пројекат саобраћајне сигнализације,

· 9 – Пројекат спољног уређења,

· Елаборат геодетских радова,

· Елаборат геотехничких истражних радова.

Свака свеска Идејног пројекта, у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/2023), садржи општу, текстуалну, нумеричку и графичку документацију. 

Општа документација Пројекта за грађевинску дозволу садржи следеће:

· Наслова страна,

· Садржај пројекта,

· Решење о именовању одговорног пројектанта,

· Изјава одговорног пројектанта.

Текстуалном документацијом би требало приказати подлоге коришћене за пројектовање (катастарске, топографске, урбанистичко-планске, хидролошке, геотехничке, и др.), технички опис са приказом обухвата пројекта (постојеће и планирано стање), технички опис кључних објеката у оквиру предметне деонице, и др.

Нумеричка документација би требало да садржи приказ резултата обављених анализа и прорачуна, доказнице количина за извођење радова, предмер и предрачун радова. 

Графичка документација би требало да садржи следеће:

· Прегледна ситуација са приказом планираних радова и објеката (размера до 1:10.000),

· Ситуациони план на катастарско-топографском плану у размери 1:1.000 (алтернативно 1:2.500),

· Подружне профиле насипа и објеката,

· Попречне пресеке насипа и објеката,

· Карактеристичне попречне пресеке насипа и објеката,

· Детаље на нивоу разраде Пројекта за грађевинску дозволу.

Обавеза извршиоца је да ангажује други привредни субјект који ће извршити техничку контролу Пројекта за грађевинску дозволу. Техничка контрола треба бити извршена у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/2023). Пројекат за грађевинску дозволу треба да садржи оверену изјаву вршиоца техничке контроле. Извештај техничке контроле доставити заједно са Пројектом за грађевинску дозволу.
4.4. Пројекат за извођење
Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених пројеката неопходних за извођење грађевинских, занатских, инсталатерских и других радова, којим се утврђују грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са опремом и инсталацијама, начин контроле и осигурања квалитета грађевинских производа, техничко-технолошка и организациона решења за изградњу објекта, инвестициона вредност објекта, као и услови одржавања објекта. Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени Идејним пројектом.

Графичка документација пројекта за извођење, поред садржаја прописаног чланом 31. Правилника о садржини начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката је („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023), у зависности од врсте и класе објекта, садржи и цртеже и детаље неопходне за грађење објекта, односно извођење радова, као што су:

1) цртежи, шеме и детаљи грађевинских, занатских и инсталационих радова,
2) збирни цртежи (синхрон-планови) инсталација и опреме,
3) цртежи, шеме и детаљи са упутствима за уградњу елемената и опреме,
4) технолошке шеме,
5) детаљне диспозиционе цртеже конструкције са позицијама и димензијама свих елемената конструкције, укључујући и дилатације и лежишта, планове оплате и арматуре са детаљима, детаље веза и наставака неопходне за израду радионичке документације,
6) други потребни цртежи и прикази.
5. РОК ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Рок за израду техничке износи 12 месеци од увођења Извршиоца у посао.
У рок за израду документације не улази време потребно за исходовање услова, сагласности и дозвола, као ни време потребно за рад надлежних институција на које Извршилац посла нема утица. 
6. ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Испорука техничке документације се врши сукцесивно, у складу са предвиђеном динамиком израде пројекта. Документацију је потребно испоручити у дигиталном облику у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/2023). Документација у pdf формату треба да буде адекватно електронски сертификована. 
Текстуалну и нумеричку документацију доставити  у отвореном формату (docx, xls). Графичку документацију доставити у отвореном формату (dwg). 
Техничка документација се предаје у 2 (два) примерка на електронски преносивом документу (USB/CD), а по потреби и у два штампана примерка за потребе градилишта за ниво Пројекта за извођење. 
У Београду, август 2024. године

  НАРУЧИЛАЦ                                                                                      ИЗВРШИЛАЦ
_______________                                                                                   _________________
